Конфигурация

джампер 0   Включение режима конфигурации, нужно поставить на него джампер, для того, чтоб менять настройки, после окончания настроек обязательно снять.

ждампер 1   отключение «крадучести» для мотора, если установить этот джампер, то при отпускание педали тормоза, автомобиль не будет пытаться поехать, до нажатия на педаль «газа», данная функция нужна в основном, для использование устройства, для управления только задним мотором, если устройсто 3х кановое и задний мотор подключен к CAN3, то там «крадучесть» отключена по умолчанию.

ждампер 2   если одет, то нет ответа в VCM, нужна эта функция, если вы используете мост только для заднего мотора, подключая его на CAN2. В случае если вы подключили передний мотор на CAN2, то этот джампер устанавливать не нужно, с ним автомобиль не запустится, и без разницы, установлен ли у вас задний мотор с подключением на CAN3.

ждампер 3   усиление рекуперации (при установке этого ждампера, рекуперация в режиме B будет увеличена и может достигать более 50 кВт, в данных условиях можно почти не использовать педаль тормоза.) В данном режиме, при активном использование рекуперации, возможен ускоренный нагрев ВВБ в теплых погодных условиях. Данный режим безопасен для батареи и устройство не позволит использовать большую мощность рекуперации, чем допускает блок управления ВВБ или кан мост ВВБ.

Потребуется USB-TTL преобразователь, желательно на микроконтроллере CH340 и соединительная колодка. Программа Terminal.

Программировать можно в любой момент, главное условие, чтоб авто было выключено, если вы конфигурируете прямо на автомобиле. Если пытаться конфигурировать подключенный к машине контроллер, в тот момент, когда машина включена или находится на зарядке, то контроллер не будет реагировать на конфигурацию, во избежание ошибок работы автомобиля. Не забудьте установить джампер 0 для программирования, а по окончание снять его.

Настройки порта: скорость в терминале 115200, все остальное по умолчанию, выбираем во вкладке COM порт, и нажимаем connect. Далее нажимаем внизу кнопку Send File и выбираем файл конфигурации, контроллер при этом выдаст на экран строку, с теми же значениями, что находятся в конфигурационном файле, не нужно обращать внимание, что в ответе строка будет короче и без лишних 0 перед целыми числами.

000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,123,

Ее можно записать в файл с расширением txt, например test.txt

Главное условие, чтоб после последней запятой не было пробелов в файле. Так же строку можно скопировать в строку отправки внизу программы, и нажать SEND. (важно чтоб галочка +cr была снята)

Дальше калибровочная строка:

0169,0450,0450,000,000,130,060,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,123,

Каждое значение между запятыми имеет номер и начинается он с «0»

Пояснения:

0 -  Значение в %, максимального запроса крутящего момента, если у Вас AZE0, а инвертор стоит от ZE1 40, то значение надо выставить в диапазоне от 133 до 140, рекомендуемое 137, в случае инвертора 62, рекомендуемое значение 169.

1-  максимальный крутящий момент 1го мотора, если у Вас AZE0, а инвертор стоит от ZE1 40, то значение надо выставить 330, в случае инвертора 62, значение 450

2-  максимальный крутящий момент 2го мотора, если у Вас AZE0, а инвертор стоит от ZE1 40, то значение надо выставить 330, в случае инвертора 62, значение 450

3- пусто

4-  если выставлено 0, то задний мотор отключен, если 1 то включен.

5-  Значение запроса крутящего момента заднего мотора относительно переднего в процентах, рекомендуемое значение 130. (с версии прошивки 1.40)

6-  Значение запроса рекуперации заднего мотора относительно переднего в процентах, рекомендуемое значение 60. (с версии прошивки 1.40)

7-  пусто

8-  Если задний мотор em57, то значение должно быть 0, если em61, то значение 1.

9-  Значение запроса рекуперации заднего мотора в процентах (действует, если снят джампер 3) может быть от 10% до 150%.(100% оставит рекуперацию 1го мотора без изменения)

10- Если 1 то активирована функция Super ECO, если 0 то не активна.

11- пусто

12- пусто

13- пусто

14- пусто

15- пусто

16 - пусто

17- пусто

18- пусто

19- пусто

20- пусто

21- пусто

22- пусто

23- пусто

24- пусто